Instructies virtuele GreenDigger:

- Schematisch ontwerp zonder details

- Platform met wielen

  - Let op, vaste wielen dus niet zoals afbeelding

- Draaikrans voor rotatie graafarm

- Frontshovel graafarm met elektrische motoren in hoekpunten

  - Zoals afbeelding maar dan met omgedraaide bak.

Voordelen frontschovel principe:

- GreenDigger kan vanuit 1 vaste positie een halfmoon creëren.

- De GreenDigger hoeft niet te rijden tijdens het graven, en kan grotendeels in een rechte lijn rijden naar de volgende halfmoon, goed voor de energie.

- Jullie hoeven niet uit te gaan van cilinders maar elektrische motoren op de hoekpunten.

- We gaan uit van een licht machine, dus een kleine bak met tanden. Breede bak 30 cm.

- De lengte van de Graafarm kunnen jullie zelf bepalen. Dit moet efficiënt worden afgestemd op de maten van een half-moon, een halve cirkel van 5 meter.

Afmeting platform op wielen:

- 4,5 meter lang

- 2 meter breed

- Wielen 0,8 meter

Toelichting bovenaanzicht systeem:

- Graafarm/frontshovel draaipunt buiten frame platform op wielen zodat halfmoon efficiënt gegraven kan worden.

- Ballast aan andere kant te compensatie.

- GreenDigger schept zand in 1x op de rand van de half-moon/dijk

Ter illustratie concept, afbeeldingen front shovel:

Komatsu PC1250-8 Shovel Hydraulic Excavator vector drawing